1 раздел

Вакуумная подметально-уборочная техника

Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318

МАШИНА   ПОДМЕТАЛЬНО – УБОРОЧНАЯ
КО-318
	Назначение и принцип действия

Подметально-уборочная машина КО-318 предназначена для механизированной уборки городских дорог с асфальтовым или цементобетонным покрытием от нечистот ( смета ) разного рода – пыли, песка, щебня, листьев и др. Она выполняет полный комплекс работ от: от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации. 

Вы скажете, что подобные машины давно производятся промышленностью России, однако, это не так. Машина КО-318 принципиально отличается от машин подобного назначения. Принцип работы машины основан на использовании энергии воздушного потока. Выбрасываемый в атмосферу вентилятором воздушный поток создаёт разрежение в бункере машины. Бункер машины воздуховодом связан с шахтой подборщика, через которую вместе со струёй воздуха всасывается смёт. В бункере мусоросборнике (циклоне) воздушный поток освобождается от смёта и мусора подвергаясь двойной очистке инерционной и принудительной через фильтрующую сетку.

Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу, а грязь и мусор оседает на дно бункера мусоросборника.

Установка с хорошей звуковой изоляцией позволяет ее использовать и при работе в ночное время, или для уборки пешеходных зон и жилых массивов.

Для обеспечения зоны работы подборщика центральной и лотковой щёток применён метод увлажнения. Распыляемая форсунками вода подаётся в зону контакта ворса щёток с поверхностью дорожного покрытия.

Качественную уборку прилотковой полосы от слежавшегося, укатанного мусора обеспечивает рыхлитель установленный перед лотковой щеткой. 

Машина оснащена дополнительным воздухоотводом,  подборщиком с удобным ручным приводом перемещения к труднодоступным местам, мусорным ящикам, урнам.

Пневмосистема Camоzzi (Италия).

        Для привода гидравлической системы используется вспомогательный дизельный двигатель. Все управление размещено в кабине водителя на электрическом пульте управления. Для удобства водителя рабочая зона оборудована видеокамерой и монитором, установленном в кабине.

	Технические характеристики

	Наименование параметра, единица измерений
	Значение
	

	Модель шасси
	КамАЗ-43253
	

	Тип двигателя автономного привода спецобору​дования
	Д-245 
	

	Мощность двигателя автономного привода спец​оборудования, л/с.
	100
	

	Масса машины полная, 
	14500 
	

	Масса загружаемого смета, кг                                                                                    
	4415
	

	Вместимость бака для воды, л
	2200
	

	Объём бункера, м³
	7,0
	

	Ширина уборки, м
	2,3
	

	Транспортная скорость, км/ч
	до 60
	

	Гарантия 
	12 месяцев
	

	Базовая комплектация:

- Двигатель  Д-245

- Центральная щетка

- Лотковая щетка

- Основной подборщик

- Пневмосистема  Camozzi (Италия)

- Видеосистема
	
	


Вакуумная подметально-уборочная машина МК-1500

МАШИНА ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ

                МК-1500

           Вакуумная подметально-уборочная машина предназначена для механизированной уборки дворов, тротуаров и других узких мест от мусора, пыли и грязи. Машина производит подметание загрязнения, пневматическое транспортирования смета в бункер-мусоросборник и его механизированную разгрузку самосвальным способом в ковш минипогрузчика или большегрузный контейнер. 

                            Техническое описание.

Вакуумная подметально-уборочная машина представляет собой специальное шасси MultiCar, на раме которого установлен комплект спецоборудования: подметальная система, вакуумная система, бункер-мусоросборник, водяная система, гидросистема, дополнительный подборщик.

Подметальная система смонтирована спереди машины и состоит из двух дискообразных (лотковых) щеток. Служит для формирования вала смета. Регулировка положения щеток и их привода осуществляется  из кабины водителя и обеспечивает возможность перекрытия рабочей зоны. Привод вращения щеток – гидравлический; подъем, опускание и регулировка – гидроцилиндрами.

Вакуумная система состоит из смонтированного позади передней оси машины всасывающего сопла, вытяжного вентилятора, установленного на бункере – мусоросборнике и пневмопровода. Служит для удаления с дорожной поверхности смета, подачи его по пневмопроводу в бункер – мусоросборник. Поднятие сопла осуществляется из кабины водителя. Привод вентилятора гидравлический.

Бункер – мусоросборник служит для хранения смета при работе машины, его транспортировании к месту выгрузки. Смонтирован на раме шасси. Разгрузка осуществляется самосвальным способом в большегрузный контейнер или ковш минипогрузчика. Подъем и опускание бункера и разгрузочной крышки осуществляется гидравлическим способом из кабины водителя.

Водяная система состоит из водяного бака, системы форсунок, коммуникации и водяного насоса. Служит для  подачи воды в зону работы подметальной системы. Регулировка подачи воды осуществляется из кабины водителя.  

Гидросистема служит для привода рабочих органов спецнадстройки. Управление рабочими органами осуществляется гидрораспределителями из кабины водителя. Скорость вращения щеток регулируется регуляторами расхода дистанционно из кабины водителя.

Дополнительный подборщик состоит из гибкой трубы, расположенной в задней части бункера – мусоросборщика. Служит для очистки труднодоступных мест. Сопло дополнительного подборщика перемещается вручную.

	Ширина уборки, м………………………
	2,5

	Техническая производительность, м²/ч, мах.
	15000

	Эффективность уборки, % не менее………..
	95

	Масса загружаемого смета, кг., не более…...
	1500

	Объем бункера, м³……………………………
	1,5 

	Емкость бака для воды, м³, не более………..
	0,35

	Рабочая скорость, км/ч………………………
	0,5-12

	Транспортная скорость, км/ч, не более…….
	25

	Гарантия ……………………………………...
	1 год


                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

__________________________________________________________________________________________________________
Вакуумное мусороуборочное оборудование МК-08

	
Вакуумное мусороуборочное оборудование     МК-08  предназначено для  механизированной  уборки дворов, тротуаров, производственных помещений от мусора и пыли. Комплект  оборудования производит подметание загрязнения,  пневматическое транспортирование смета в бункер-циклон и его механизированную выгрузку самосвальным способом в большегрузный контейнер или кузов транспортного средства. 

МК-08  представляет собой комплект оборудования  смонтированного одним блоком в составе: 

                                           - цилиндрической подметально-уборочной щетки; 

- бункера-циклона; 

-системы воздуховодов и гидроприводов вентилятора и щетки;

- системы орошения.

Блок комплекта оборудования монтируется на захваты манипулятора  МКСМ, ПУМ, Bob Сat или другой машины имеющей гидравлический отбор        мощности.



	Технические характеристики

	Наименование параметра, единица измерений
	Значение

	Ширина уборки, м
	1,5

	Техническая производительность, м2/час
	6000

	Эффективность уборки, %, не менее
	95

	Масса загружаемого смета, кг,

не более
	400

	Объем бункера циклона, м3
	0,8

	Рабочая скорость, км/час
	0,5-5,0


2раздел

МАШИНЫ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

АВТОГУДРОНАТОРЫ

	ДС-142Б

Предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения с температурой до +200 °С с малыми потерями тепла и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.


	[image: image1.jpg]





Технические характеристики

	Тип……………………………………………………………………...
	автогудронатор самоходный 

на шасси КамАЗ-53215

	Привод агрегатов спецустановки…………………………………….
	гидравлический от коробки передач шасси через коробку отбора мощности

	Управление рабочими органами  спецустановки…………………...
	электрогидравлическое, из кабины водителя

	Цистерна термоизолированная, вместимостью 7500 л, снижение температуры битума не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума.

	Система распределения битума, м:
	

	— распределитель битума……………………………………………
	циркуляционного типа с запорными соплами

	— ширина распределения……………………………………………


	до 4,8

	— интервал изменения ширины распределения…………………….
	0,19



	Удельный расход битума, л/м2……………………………………….
	0,3…2,5 



	Битумный насос……………………………………………………….
	шестеренный, подача (номинальная) 1,4 л/об

	Обслуживающий персонал…………………………………….…….

	водитель-оператор

	Масса, кг:


	

	— снаряженная………………………………………………………..
	10350



	— полная………………………………………………………………
	17850



	Скорость, км/ч:


	

	— транспортная максимальная (с грузом)…………………………..


	70

	— рабочая (при розливе)………………………………………….......


	4—20

	Габаритные размеры, мм:
	

	— длина………………………………………………………………..
	8390

	— ширина……………………………………………………………...
	2500

	— высота без груза……………………………………………………
	2860

	Система подогрева битума в цистерне………………………………
	двумя стационарными горелками через жаровые трубы U-образного типа на дизельном топливе, со скоростью не менее 

10 °С/ч


	ДС-39Б

Предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения с температурой до +200 °С с малыми потерями тепла и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.


	[image: image2.jpg]





Технические характеристики

	Тип………………………………………………………………..
	автогудронатор самоходный на шасси автомобиля ЗИЛ-433362, АМУР-531310 

	Привод агрегатов спецустановки……………………………….
	механический от коробки передач шасси через коробку отбора мощности

	Управление рабочими органами спецустановки………………
	пневматическое, из кабины водителя



	Цистерна термоизолированная, вместимостью 4000 л. Снижение температуры битума в цистерне не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	Система подогрева битума в цистерне………………………….
	одной стационарной горелкой через жаровую трубу U-образного типа на дизельном топливе со скоростью не менее 10 °С/ч

	Система распределения битума:
	

	— распределитель битума……………………………………….
	циркуляционного типа с запорными соплами

	— ширина распределения, м…………………………………….
	до 4,8

	— интервал изменения ширины распределения, м……………
	0,19

	— удельная нора розлива, л/м2………………………………….
	0,3+2,5

	— битумный насос……………………………………………….
	шестеренный, подача (номинальная) 1,4 л/об

	Обслуживающий персонал………………………………………
	водитель-оператор

	Масса, кг:
	

	— снаряженная…………………………………………………..
	5830

	— полная………………………………………………………….
	9885

	Скорость, км/ч:
	

	— транспортная максимальная (без груза)…………………….
	90

	— рабочая (при розливе)………………………………………...
	3,5…25

	Габаритные размеры, мм :
	

	      Длина………………………………………………………...

	6650

	— ширина:
	


	— транспортная…………………………………………………..
	2390

	— рабочая………………………………………………………...
	4800

	— высота (без груза)……………………………………………..
	2650

	Начало выпуска, г………………………………………………..
	1982

	Начало серийного выпуска, г……………………………………
	1983


АВТОБИТУМОВОЗЫ

	ДС-138Б

Предназначен для перевозки и выдачи битума в жидком состоянии с температурой до +200 °С по автомобильным дорогам I—III категорий условий эксплуатации.


	


Технические характеристики

	Базовое шасси………………………………………………………..
	КамАЗ-53215

	Масса транспортного средства, кг, не более:
	

	— полная (с грузом)…………………………………………………
	19200

	— снаряженная (без груза)………………………………………….
	9600

	Транспортная скорость, км/ч……………………………………….
	85

	Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)…………….
	8680х2500х2900

	Цистерна стальная эллиптического сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем 50 мм и облицована стальным листом 0,8 мм толщиной.

	Вместимость цистерны, м3, не менее………………………………
	10

	Снижение температуры битума в цистерне
не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	Поддержание температуры материала обеспечивается горелками на дизельном топливе

	Число горелок, шт…………………………………………………...
	2

	Скорость нагрева материала, °С/ч, не более……………………….
	15

	Расход топлива двумя горелками, кг/ч, не более………………….
	18

	Наполнение/опорожнение цистерны……………………………….
	через люки или насосом автобитумовоза.

	Тип насоса……………………………………………………………
	шестеренный

	Подача, л/об, не менее………………………………………………
	0,7

	Развиваемое давление, кгс/см2, не менее………………………….
	5

	Время наполнения/опорожнения

 цистерны насосом автобитумовоза, мин, не более……………….
	25


ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ  БИТУМНЫЕ

	АЦБ-12 

Предназначена для перевозки и выдачи битума в жидком состоянии с температурой до   +200 °С по автомобильным дорогам I—III категорий условий эксплуатации.


	


Технические характеристики

	Рекомендуемый тягач с нагрузкой на седельно-сцепное 

устройство, кг, не менее………………………………………………
	7500

	рассчитанный на полную массу полуприцепа, кг, не менее………..
	16000

	Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)………………
	7300х2500х2900

	Транспортная скорость, км/ч…………………………………………
	80

	Цистерна эллиптического сечения термоизолированная слоем 50 мм и облицованная стальным листом.

	Вместимость цистерны, м3……………………………………………
	12

	Снижение температуры битума в цистерне…………………………
	не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	Поддержание температуры материала обеспечивается горелкой на дизельном топливе.



	Скорость нагрева материала, °С/ч……………………………………
	10

	Наполнение/опорожнение цистерны………………………………...
	через люки или насосом полуприцепа.



	Время наполнения/опорожнения цистерны

 насосом полуприцепа, мин………………………………………….
	20

	Тип насоса…………………………………………………………….
	шестеренный

	Привод…………………………………………………………………
	гидравлический

	Отбор мощности
	от тягача


	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 

ДС-164 

Предназначен для транспортирования жидких битумных материалов с температурой до +200 °С с малыми потерями тепла, а также для перевозки других неагрессивных и взрывобезопасных вяжущих жидкостей.

По договору возможна поставка полуприцепа-цистерны без тягача. 






	


Технические характеристики

	База………………………………………………………………
	тележка ПП-9385 и полуприцепной седельный тягач КамАЗ-54115

	Цистерна………………………………………………………...


	термоизолированная

	· вместимость, л……………………………………………..


	18000

	— снижение температуры битума…………………………….
	не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	Подогрев материала в цистерне стационарными горелками на дизельном топливе, скорость

 не менее 10 °С/ч 

	Наполнение цистерны………………………………………….
	наливом, самотёком, битумным насосом



	Битумный насос
шестеренный, подача 0,7 л/об, привод гидравлический, отбор мощности от двигателя тягача 



	Масса снаряжения, кг…………………………………………..
	14500/15000

	Максимальная транспортная cкорость, км/ч…………………
	85

	Габаритные размеры, мм………………………………………
	11800 х 2500 х 3300


	АЦБ-25 

Предназначена для перевозки и выдачи битума в жидком состоянии с температурой до   +200 °С по автомобильным дорогам I—III категорий условий эксплуатации.


	


Технические характеристики

	Рекомендуемый тягач с нагрузкой на

седельно-сцепное устройство, кг, не менее………………………….
	12500

	рассчитанный на полную массу полуприцепа, 

кг, не менее…………………………………………………………….
	34700

	Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)………………
	11000х2500х3650

	Транспортная скорость, км/ч…………………………………………
	70

	Цистерна стальная круглого сечения, термоизолированная слоем 50 мм и облицована стальным листом 0,8 мм толщиной. 

	Вместимость цистерны, м3……………………………………………
	25

	Снижение температуры битума в цистерне…………………………
	не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	Отбор мощности………………………………………………………
	от двигателя тягача через коробку отбора мощности

	Заданную температуру транспортируемого материала в цистерне обеспечивает автоматизированная система подогрева стационарными горелками на дизельном топливе.

	Скорость нагрева материала, °С/ч……………………………………
	10

	Наполнение/опорожнение цистерны осуществляется через загрузочный/разгрузочный люки или насосом полуприцепа.

	Насос, раздаточное оборудование и органы их управления расположены в специальном технологическом отсеке (шкафу)

	Тип насоса……………………………………………………………..
	шестеренный

	Подача, л/об……………………………………………………………
	0,7

	Время опорожнения цистерны самотеком, мин, не более………….
	40

	Время опорожнения/наполнения цистерны 

собственным насосом, мин…………………………………………...
	25


БИТУМОЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

	ДС-180

Предназначен для розлива битума, равномерного однослойного распределения щебня мелких фракций по поверхности дорожного покрытия и его прикатки при строительстве и ремонте покрытий автомобильных дорог.


	


Технические характеристики

	Тип…………………………………………………………….
	битумощебнераспределитель полуприцепной на тележке ПП-9385 с седельным тягачом КамАЗ-54115

	Привод агрегатов спецустановки……………………………
	гидравлический от двигателя тягача

	Система распределения битума:
	

	Цистерна………………………………………………………
	термоизолированная вместимостью 4000 л, снижение температуры битума в цистерне не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума

	система подогрева битума в цистерне
стационарной горелкой через жаровую трубу U-образного типа на дизельном топливе со скоростью не менее 10 °С/ч

	распределитель битума……………………………………….
	циркуляционного типа с запорными соплами

	ширина распределения, м…………………………………….
	2,66

	удельный расход битума, л/м2……………………………….
	0,3…2,5

	битумный насос……………………………………………….
	шестеренный

	подача (номинальная), л/об…………………………………..
	1,4

	Система распределения щебня:
	

	бункер-накопитель, м3………………………………………..
	7

	распределитель щебня
……………………………………….
	роторного типа

	ширина распределения, м…………………………………….
	2,5

	удельный расход щебня, кг/м2……………………………….
	9…21


4-й раздел

МАШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Прицепы и Полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов

	
ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ПЦ-7-00

Предназначена для транспортирования нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3, давление паров которых не превышает 110 кПа при температуре 50 °С.


	
	


Технические характеристики

	Базовое шасси…………………………………………………………
	ГКБ-817М1-Г/П-7,0

	Вместимость цистерны, л…………………………………………….
	7000

	Полная масса, кг………………………………………………………
	9000

	Габаритные размеры, мм……………………………………………..
	7000х2500х3200

	Максимальная скорость в составе автопоезда, км/ч………………..
	80


	ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 

ППЦ-12

Предназначена для транспортирования нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3, давление паров которых не превышает 110 кПа.

	

	Технические характеристики

База………………………………………………………………..

тягач КамАЗ-54115

Вместимость цистерны, л……………………………………….

12000

Наполнение цистерны……………………………………………

наливом

насосом

Опорожнение цистерны…………………………………………

самотеком
насосом

Время заполнения цистерны, мин………………………………

    —
         
25

Время опорожнения цистерны, мин……………………………

    65

25

Насос для перекачки топлива:

— тип……………………………………………………………..

СВН80-А-Л-У2

· производительность насоса при частоте 

вращения 1450 об/мин, л/мин…………………………………...

500

— привод насоса…………………………………………………

гидравлический

— тип гидромотора………………………………………………

303.3.56-07

— номинальное давление в системе, МПа (кгс/см2)…………..

16 (160)

— длина раздаточного рукава, м……………………………….

15

Масса снаряженная, кг, не более:

— автопоезда……………………………………………………..

8200

— полуприцепа…………………………………………………..

3750

Скорость транспортная максимальная с грузом, км/ч…………

70

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:

— длина…………………………………………………………...

7100

— ширина…………………………………………………………

2500

— высота…………………………………………………………

3300

Возможна поставка полуприцепа-цистерны без тягача.

Обозначение: ППЦ-12-00 (с коммуникацией).

Начало выпуска, год……………………………………………..

1999

Начало серийного производства, год…………………………..

1999

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ППЦ-20 

Предназначена для транспортирования нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3, давление паров которых при 50 °С не превышает  110 кПа.


	


Технические характеристики

	Рекомендуемый тягач с нагрузкой на 

седельно-сцепное устройство, кг, не менее…………………..
	10000

	рассчитанный на полную массу 

полуприцепа, кг, не менее…………………………………………….
	24000

	Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)………………
	8850х2500х3740

	Транспортная скорость, км/ч………………………………………….
	70

	Цистерна круглого сечения из листовой стали 09Г2С, с внутренними перегородками для снижения гидроударов.

	Вместимость цистерны, м3……………………………………………
	20

	Цистерна оборудована воздухоотводящим устройством, дыхательным клапаном.

	Горловина цистерны оборудована указателем уровня налива.

	Цистерна является мерой полной вместимости, имеет паспорт и может служить для измерения объема нефтепродукта.

	Наполнение/опорожнение цистерны через люк или насосом, который расположен в герметично закрывающемся отсеке.

	Насос……………………………………………………………………
	самовсасывающий СВН-80

	Подача, л/мин (при 1500 об/мин)……………………………………..
	500

	Высота самовсасывания, м……………………………………………
	4,5

	Привод
………………………………………………………………….
	гидропривод от КОМ тягача


Автотопливозаправщики


	АТЗ-11

Предназначен для транспортирования нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3, давление паров которых при температуре +50 °С не превышает 110 кПа, и для механизированной заправки машин и механизмов фильтрованным топливом с отсчетом выданного количества.


	


Технические характеристики

	Шасси…………………………………………………...
	КамАЗ-53215

	Вместимость цистерны, м3…………………………….
	11

	Габаритные размеры, мм………………………………
	8800 х 2500 х 3200

	Масса, кг:
	

	—снаряженная…………………………………………
	9900

	—полная……………………………………………….
	19335

	Время заполнения из наземной 

емкости своим насосом, мин, не более……………….
	25

	Время опорожнения цистерны своим насосом, 

минуя фильтр тонкой очистки, мин, не более……….
	25

	Производительность насоса СВН-80А 

при частоте вращения 1450 об/мин, л/мин…………...
	500

	Производительность системы с

 раздаточным краном АК-38 и длиной 

рукава DN-38, равной 4,5 м, л/мин…………………...
	100—240

	Скорость транспортная, км/ч
………………………..
	90


 3 раздел

 МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

	МАШИНЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ УБОРОЧНЫЕ

МД-532

Предназначена для круглогодичного содержания федеральных и местных автомобильных дорог с твердым покрытием. Обеспечивает комплекс работ по: 

— патрульной снегоочистке свежевыпавшего снега;

— скоростной очистке снега с дорожного полотна;

—обработке дорожных покрытий противогололед-
ными материалами;

— поливке и мойке дорожных покрытий и элементов дорожного обустройства;

· уборке мусора с проезжей части.


	


Технические характеристики

	Шасси…………………………………………………...
	КамАЗ-53215 

	Вместимость цистерны, л……………………………..
	9000

	Вместимость кузова, л
………………………………..
	6500

	Ширина рабочей зоны, м
	

	— плуга…………………………………………………
	2,5

	— щетки………………………………………………...
	2,3

	— щетки с зачистными плужками……………………
	2,5

	— разбрасывающего оборудования………………….
	4—7

	— при мойке……………………………………………
	8

	— при поливке…………………………………………
	20

	Масса машины полная, кг…………………………….
	18000

	Рабочая cкорость машины, км/ч:
	

	— со скоростным плугом……………………………...
	40—50

	— плужно-щеточного оборудования…………………
	20

	— поливомоечного оборудования……………………
	10—30

	— разбрасывающего оборудования………………….
	20—25



	Габаритные размеры, мм:
	

	— длина с поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием…………………………………………
	10200

	— длина с разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием…………………………………………
	12200

	— ширина………………………………………………
	2980

	— высота
	3000


МД - 555


Предназначена для выполнения комплекса работ по патрульной снегоочистке свежевыпавшего снега, скоростной очистке снега с дорожного полотна, обработке дорожных покрытий противогололедными материалами. Оборудование машины монтируется на самосвале УРАЛ-55571.

Технические характеристики

	Базовый автомобиль

Плужное оборудование :

   Ширина рабочей зоны, м.:

· плуга

Разбрасывающее оборудование :

   Вместимость кузова, м3

   Ширина рабочей зоны разбрасывания, м.

Рабочая скорость машины, км/ч. :

· со скоростным плугом

· разбрасывающего оборудования

Масса снаряженная, кг.

Масса полная, кг.

Габаритные размеры, м.:

· длина

· ширина

· высота


	УРАЛ-55571

2,5

7,0

4-7

40-60

20-25

11500

22200

10,4

2,98

3,2




	МД-433

Предназначена для круглогодичного содержания федеральных и местных автомо-бильных дорог с твердым покрытием. Обеспечивает комплекс работ по патрульной снего-очистке свежевыпавшего снега, скоростной очистке снега с дорожного полотна, обработке дорожных покрытий противогололедными материалами, поливке и мойки дорожных покрытий и элементов дорожного обустройства, уборке мусора с проезжей части


	


Технические характеристики

	Базовый автомобиль

Поливомоечное оборудование :

   Вместимость цистерны, м3

   Ширина рабочей зоны, м. :

· при мойке

· при поливке

   Рабочая скорость машины, км./ч.:

· при мойке

· при поливке

Плужно-щеточное оборудование :

   Ширина рабочей зоны, м.:

· плуга

· щетки

Разбрасывающее оборудование :

   Вместимость кузова, м3

   Ширина рабочей зоны разбрасывания, м.

   Тип транспортера

Масса снаряженная, кг.

· с поливомоечным щеточным оборуд.,

· с разбрасывающим и плужно-щеточ.

Габаритные размеры, м.:

· длина

· ширина

· высота


	ЗИЛ-433362, АМУР-531310 

5,6

8

20

10-20

5,6-8,3

2,5

2,3

2,7

4-7

Скребковый, одноцепной.

6180

6300

9,2

2,98

2,85




	МД-432С

Предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог. В летний период машина используется для подметания, мойки, поливки дорожных покрытий, а также для мойки прилотковой полосы. Машина может быть использована для поливки зеленых насаждений, а также в качестве дополнительного средства при тушении пожаров. Оборудование машины монтируется на шасси автомобиля УРАЛ-4320.


	


Технические характеристики

	Шасси………………………………………………………...
	УРАЛ-4320-1922-30

	Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)…………….
	176 (210)

	Масса машины снаряженная, кг, не более:
	

	— с поливомоечным и щеточным оборудованием……….
	11535

	· с разбрасывающим и плужно-щеточным 

оборудованием………………………………………………
	12000

	Масса машины полная, кг, не более:
	

	— с поливомоечными щеточным оборудованием………..
	20535

	— с разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием………………………………………………………….
	20535

	Габаритные размеры:
	

	-длина с поливомоечным и

 плужно-щеточным оборудованием, м…………………….
	12,15

	- длина с разбрасывающим 

и плужно-щеточным оборудованием, м…………………...
	12,7

	- ширина, м………………………………………………….
	2,98

	- высота, м…………………………………………………..
	3,0

	Транспортная скорость, м/с (км/ч), не более:
	

	— с загруженным в кузов песком………………………….
	9,8 (35)

	— с водой в цистерне……………………………………….
	9,8 (35)

	— с навешенным плугом…………………………………...
	9,8 (35)

	— без плуга с пустой цистерной или бункером…………..
	в соответствии с "Правилами дорожного движения"

	ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Вместимость цистерны, м3, не более………………………
	9

	Ширина рабочей зоны, м, не более:
	

	— при мойке………………………………………………...
	8

	— при поливке
………………………………………………
	20

	Рабочая скорость машины, м/с (км/ч):
	

	— при мойке………………………………………………...
	2,8 (10)...5,6 (20)

	— при поливе……………………………………………….
	5,6 (20)...8,3 (30)

	ПЛУЖНО-ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Ширина рабочей зоны, м, не менее:
	

	— плуга………………………………………………………
	2,5±0,2

	— щетки……………………………………………………..
	2,3±0,2

	— щетки с зачистными плужками…………………………
	2,5±0,2

	Плуг:
	

	— тип
……………………………………………………….
	аэродинамический переменного сечения

	— высота подъема, мм, не менее…………………………..
	250

	— угол установки к продольной оси………………………
	45±2

	Щетка:
	

	— тип………………………………………………………..
	цилиндрическая с капроновым ворсом

	- диаметр первоначальный, мм…………………………….
	550

	— высота подъема, мм, не менее………………………….
	80

	— угол установки к продольной оси………………………
	60±5

	Высота убираемого слоя свежевыпавшего ……………….

сухого, рыхлого снега плотностью

 (0,12...0,20) г/см, м, не более………………………………
	0,2

	РАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Вместимость кузова, м3……………………………………..
	6,5

	Ширина рабочей зоны разбрасывания, м………………….
	4...7

	Транспортер перемещения технологического 

материала к разбрасывателю:
	

	—тип…………………………………………………………
	скребковый, одноцепной

	— скорость вращения ведущей звездочки, мин…………..
	6...9

	Диаметр разбрасывающего диска, мм, не более………….
	500


КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

	Машины ассенизационные

МК-4

Предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.


	


Технические характеристики

	Шасси…………………………………………………………………………
	ГАЗ-3307

	Вместимость цистерны, л……………………………………………………
	4000

	Максимальная глубина всасывания, м……………………………………..
	4

	Скорость наполнения цистерны, м3/ч………………………………………
	30

	Максимальное разрежение, 

создаваемое вакуумным насосом, кгс/см2 ( МПа)…………………………
	0,5 (0,05)

	Производительность вакуумного насоса, м3/ч……………………………..
	60

	Масса снаряженной машины, кг……………………………………………
	3900

	Максимальная транспортная cкорость, км/ч……………………………….
	80

	Габаритные размеры, мм…………………………………………………….
	6200 х 2450 х 2800


	МК-5,8

   Предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.


	


Технические характеристики

	Шасси…………………………………………………………………………
	ЗИЛ-433362

	Вместимость цистерны, л……………………………………………………
	5800

	Максимальная глубина всасывания, м……………………………………...
	4

	Максимальное разрежение, создаваемое 

вакуумным насосом, кгс/см2 (МПа)………………………………………...
	0,5 (0,05)

	Производительность вакуумного насоса, м3/ч……………………………..
	60

	Скорость наполнения цистерны, м3/ч………………………………………
	30

	Масса снаряженной машины, кг ……………………………………………
	5750

	Габаритные размеры машины, мм………………………………………….
	7000 х2500 х 2600

	Максимальная транспортная скорость, км/ч……………………………….
	80


	МК-10

Предназначена для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.


	


Технические характеристики

	Шасси……………………………………………………………………...
	КамАЗ-53215

	Вместимость цистерны, л………………………………………………..
	10000

	Максимальная глубина всасывания, м………………………………….
	4

	Максимальное разрежение, создаваемое 

вакуумным насосом, кгс/см2 (МПа)……………………………………..
	0,5 (0,05)

	Производительность вакуумного насоса, м3/ч
…………………………
	60

	Скорость наполнения цистерны, м3/ч…………………………………...
	30

	Масса снаряженной машины, кг…………………………………………
	9750

	Габаритные размеры машины, мм………………………………………
	8400 х2500 х3050

	Максимальная транспортная скорость, км/ч……………………………
	80


	
	


.







